远安永安车桥有限责任公司

总装车间喷漆生产线挥发性有机物（VOCs）综合治理项目询价文件

询价人：远安永安车桥有限责任公司

发出时间：2023年10月17日

一、项目名称

远安永安车桥有限责任公司总装车间喷漆生产线挥发性有机物（VOCs）综合治理项目。

二、项目概述

远安永安车桥有限责任公司总装车间拟新建一套“喷淋塔+干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧”处理装置，废气经处理后由15m高排气筒排放。主要设备包括喷淋塔、干式过滤器、活性炭箱、催化燃烧装置、排气筒、控制柜及配套的部件等。项目实施后总装车间有组织排放的挥发性有机物排放浓度控制在30mg/m3以内。

三、报价内容及形式要求

（一）公司营业执照

（二）报价单（详见附件）

（三）报价形式

1.报价文件应包含上述内容，提供正本一份。

2.报价文件应用不褪色的墨水书写打印，由报价人加盖公章。 
    3.报价文件的任何一页均不得涂改、行间插字或删除。如出现上述情况，不论何种原因造成的，均须由报价人在改动处盖章。

四、报价原则

1.本报价价款在合同执行期内为固定价，不会因货币汇率等价格波动或其他原因而调整。

2.报价单位应承担其报价准备和递交所涉及的一切费用，不管报价结果如何，询价单位对上述因报价而产生的费用不负任何责任。

3.在合同履行期内，如遇国家税收法律法规或政策有新的调整，双方同意按最新税率计算并进行相应调整。

五、报价文件递交 
（一）报价截止日期

报价人于2023年11月5日下午5:00前将报价文件送至湖北省远安县鸣凤镇解放路313号远安永安车桥有限责任公司。

（二）报价文件接收

接收人：向定佳

联系方式：13487265558

地址：湖北省远安县鸣凤镇解放路313号

六、保密要求

报价人应对远安永安车桥有限责任公司提供的资料（包括但不限于询价文件及补充文件等相关资料）进行保密，未经远安永安车桥有限责任公司书面同意，不得将上述资料中的保密信息用作本项目以外的其他任何用途或泄露上述资料中的保密信息给任何第三方。

- 附件

报 价 单

| 项目名称 | 远安永安车桥有限责任公司总装车间喷漆生产线挥发性有机物（VOCs）综合治理项目 |
| --- | --- |
| 报价单位 |  |
| 报价时间 |  |

| 序号 | 分类 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 | 品牌 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净化系统清单（80000m³/h,在线脱附） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 喷淋塔 | 喷淋塔 | 处理风量：80000m³/h | 不锈钢SUS304 | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 尺寸：φ3800*6500mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 预处理设施 | 二级干式过滤器 | 处理风量：80000m³/h | 碳钢材质 | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2700*2500*3800mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 吸附浓缩+催化燃烧装置 | 活性炭箱 | 处理风量：27000m³/h | 碳钢材质，方钢骨架， | 台 | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2500*2500*2100mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 活性炭 | 100*100*100mm蜂窝碳 CTC>55%，碘值>600 | / | m³ | 12.5 |  |  |  |  |
| 5 |  | 催化燃烧炉 | 处理风量：3000m³/h | 碳钢材质/锅炉钢 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  | 电加热管 | 2.0KW/支 | 304不锈钢 | 支 | 45 |  |  |  |  |
| 7 |  | 催化剂 | 100*100*50mm，空速12000h-1 | 蜂窝陶瓷载体 | m³ | 0.25 |  |  |  |  |
| 8 | 阀门 | 阻火器 | DN300mm | 内网304/外壳碳钢 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 9 |  | 吸附阀 | 1000*600mm，插板阀 | 碳钢 | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 10 |  | 脱附阀 | DN300mm，蝶阀 | 碳钢 | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 11 |  | 新风补冷调节阀 | DN300mm，蝶阀 | 碳钢 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 12 |  | 脱附调节阀 | DN300mm，蝶阀 | 碳钢 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 13 |  | 溢流阀 | DN300mm，蝶阀 | 碳钢 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 14 |  | 新风稀释调节阀 | DN300mm，蝶阀 | 碳钢 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 动力系统 | 主排风机 | 85000m³/h，2500Pa（静压），90KW（参考） | 碳钢材质 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 16 |  | 脱附风机 | 3500m³/h，3500pa，7.5KW（参考） | 叶轮304/外壳碳钢 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 17 |  | 补冷风机 | 1500m³/h，1200Pa，1.5KW | 碳钢材质 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 仪表及控制系统 | 压差变送器 | 0-1000Pa，4-20mA | 组合件 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 19 |  | 压力变送器 | ,-3000~3000Pa,4-20mA | 碳钢 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 20 |  | 中低温温度传感器 | L=1200mm，0~200℃ | PT100 | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 21 |  | 中低温温度传感器 | L=200mm，0~200℃ | PT100 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 22 |  | 高温温度传感器 | L=600mm,0~600℃ | 304不锈钢 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 23 |  | 变频器 | 匹配90KW风机 | / | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 24 |  | 变频器 | 匹配7.5KW风机 | / | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 25 |  | PLC | / | / | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 26 |  | 触摸屏 | / | 组合件 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 27 |  | 电气元件 | / | / | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 28 |  | 控制软件 | / | / | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 29 |  | 控制柜 | 800*600*2000mm | 碳钢喷塑 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 30 |  | 电缆 |  | / | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 31 |  | 桥架 |  | 镀锌 | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 32 | 设备间管道、烟囱及其他 | 吸附主管 | 1600*1000mm | 碳钢，2mm厚 | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 33 |  | 脱附风管 | DN300mm | 碳钢，3mm厚 | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 34 |  | 烟囱 | 内径1300mm，高15m（相对地面），6mm | 碳钢材质 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 35 |  | 检测平台 |  | 碳钢材质 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 36 |  | 雨帽及避雷针 | / | 碳钢 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 37 |  | 消防喷淋 | DN40mm | 镀锌水管 | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 38 |  | 换炭平台 |  | 碳钢材质 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 39 |  | 辅件 | / | 组合件 | 批 | 1 |  |  |  |  |
| 40 | 第三方检测费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 41 | 运输吊装费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 42 | 安装调试费用 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 43 | 税费 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：上述报价应为含税价，报价币种为人民币。

报价人名称（盖章）：

负责人：

日  期：    年    月    日